江森库房RFID标签打印系统

用户手册

文档版本：V1.0

更新日期：2026年4月29日

编制单位：无锡创思感知科技有限公司

目录

江森库房RFID标签打印系统 - 用户手册	1

1. 系统概述	3

2. 系统要求与安装	3

2.1 硬件要求	3

2.2 软件要求	4

2.3 安装步骤	4

3. 登录系统	5

3.1 登录界面	5

3.2 登录步骤	5

3.3 登录失败处理	5

4. 主界面介绍	6

4.1 界面布局	6

4.2 退出登录	7

5. 入库标签打印	7

5.1 页面概述	7

5.2 查询功能	7

5.3 数据列表	8

5.4 功能操作	9

5.5 分页功能	14

6. 打印记录查询	14

6.1 页面概述	14

6.2 查询条件	15

6.3 记录详情	15

6.4 查看详情	16

7. 常见问题与故障排除	17

7.1 登录问题	17

7.2 打印机问题	17

1. 系统概述

江森库房RFID标签打印系统是一款用于仓库入库管理的桌面应用程序，主要功能包括：

- 入库标签打印: 创建、编辑、打印RFID入库标签

- 批量打印: 支持批量选择和连续打印多个标签

- Excel导入: 支持通过Excel批量导入打印任务

- 打印记录查询: 查看历史打印记录和详细信息

- 后台同步: 打印数据自动同步到后台管理系统

2. 系统要求与安装

2.1 硬件要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 (64位) |
| 处理器 | Intel Core i3 或同等性能 |
| 内存 | 4GB 及以上 |
| 硬盘空间 | 500MB 可用空间 |
| 显示器 | 分辨率1280x768及以上 |
| 打印机 | AUTOID LP735 RFID打印机 |

2.2 软件要求

- .NET 10 运行

- 安装打印机驱动程序

2.3 安装步骤

- 获取安装包

  - 从供应商创思处获取软件安装包

  - 解压到本地目录（如 D:\江森RFID标签打印\）

- 连接打印机

  - 使用USB线缆连接打印机

  - 确认打印机电源已开启

  - 等待系统自动识别设备

- 启动程序

  - 双击 RfidTagPrinting.App.exe 运行程序

  - 首次启动可能需要等待几秒钟

3. 登录系统

3.1 登录界面

启动程序后显示登录窗口：

3.2 登录步骤

- 输入工号: 在"请输入工号"输入框中输入您的员工编号

- 输入密码: 在"请输入您的密码"输入框中输入密码

- 点击登录: 点击蓝色的【登录】按钮

- 等待验证: 系统验证账号信息，成功后进入主界面

3.3 登录失败处理

- 账号错误: 请确认工号是否正确

- 密码错误: 请重新输入密码，注意大小写

- 网络错误: 检查网络连接是否正常

4. 主界面介绍

4.1 界面布局

主界面分为以下几个区域：

顶部标题栏

- 显示系统名称：江森库房RFID标签打印系统

- 显示当前登录用户信息

- 窗口控制按钮（最小化、最大化/还原、关闭）

左侧导航栏

| 按钮 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 入库标签打印 | 进入标签打印管理页面 |
| 打印记录 | 查看历史打印记录 |

右侧内容区

- 显示当前选中功能的具体内容

- 支持页面切换动画效果

底部状态栏

| 状态项 | 说明 |
| --- | --- |
| RFID标签打印机 | 显示打印机连接状态（绿色=正常，红色=异常） |
| 后台 | 显示后台服务连接状态（绿色=正常，红色=异常） |
| 打印进度 | 显示当前打印任务进度 |

4.2 退出登录

- 点击右上角用户名旁的 ▼ 下拉箭头

- 选择【退出登录】

- 确认后返回登录界面

5. 入库标签打印

5.1 页面概述

入库标签打印是系统的主要功能页面，包含：

- 查询条件区

- 数据列表区

- 操作按钮区

- 分页控制区

5.2 查询功能

查询条件

| 条件项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| SAP NO | SAP物料编号 | 5223133 |
| 打印批次号 | 标签打印批次编号 | 20260428115845 |
| 零件批次号 | 零件生产批次号 | 2026-01-02 |
| 库位号 | 仓库库位编号 | 223-020101 |
| 创建时间 | 任务创建日期范围 | 2024/01/01 - 2024/12/31 |

查询操作

- 输入条件: 在相应输入框中填写查询条件

- 点击查询: 点击【查询】按钮执行搜索

- 重置条件: 点击【重置】按钮清空所有条件，重新点查询按钮，查询全部

5.3 数据列表

列表显示以下信息列：

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| 选择框 | 勾选进行批量打印 |
| 序号 | 当前页数据序号 |
| 打印批次 | 打印任务批次号 |
| SAP NO | SAP物料编号 |
| 零件批次号 | 零件生产批次号 |
| 物料描述 | 物料名称描述 |
| 最小包装数 | 每盒标准包装数量 |
| 单盒入库数量 | 实际入库数量 |
| 标签打印状态 | 待打印/打印成功/打印失败 |
| 标签编号 | RFID标签唯一编号 |
| 库位 | 目标存放库位 |
| 创建时间 | 任务创建时间 |
| 后台同步 | 是否已同步到后台 |
| 操作 | 打印/编辑/删除按钮 |

5.4 功能操作

5.4.1 Excel批量导入

Excel导入功能支持从Excel文件批量导入打印任务，提供库位过滤和两种导入模式（直接导入/拆分导入）。

1.操作步骤

- 点击【EXCEL导入】按钮，打开导入对话框

- 点击【下载模板】获取标准导入模板

- 按模板格式填写数据并保存，必填项已标红。

- 点击【选择文件并导入】，选择填写好的Excel文件

- 系统自动解析并显示预览数据，后台没有对应物料和库位的无法导入。

- 确认无误后，选择导入方式：

  - 【确认导入】- 直接按Excel数据导入

  - 【拆分导入】- 按最小包装数自动拆分后导入

- 导入成功后返回主界面查看新数据

2.界面说明

导入对话框分为以下区域：

操作栏

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 下载模板 | 下载标准Excel导入模板 |
| 选择文件并导入 | 选择Excel文件并解析 |

库位过滤条件

- 支持按库位编码过滤导入数据

- 支持通配符：*（匹配任意多个字符）、?（匹配单个字符）

- 支持多条件：使用 | 分隔多个过滤条件

- 示例：203-*|204-*|205-123123 表示导入库位以"203-"或"204-"开头，或等于"205-123123"的数据

统计摘要

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| Excel总条数 | Excel文件中的原始数据条数 |
| 已筛选 | 符合库位过滤条件的数据条数 |
| 有效条数 | 数据验证通过的有效记录数 |
| 错误条数 | 数据验证失败的错误记录数 |
| 已排除 | 不符合库位过滤条件的排除记录数 |

数据预览表 显示解析后的数据，包含以下列：

- 序号、零件号、SAP NO、物料描述

- 最小包装数(个/盒)、单盒入库数量

- 库位、物料批次号、备注

- 导入状态（成功/失败及原因）

- 操作（删除单条记录）

底部按钮

| 按钮 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 拆分导入 | 按最小包装数拆分后导入 | 适用于需要按标准包装拆分的场景 |
| 确认导入 | 直接按原始数据导入 | 适用于直接打印的场景 |
| 取消 | 关闭导入对话框 | 不保存任何数据 |

3.Excel模板格式

必需列（红色星号标记）：

| 列名 | 说明 | 数据要求 |
| --- | --- | --- |
| SAP NO | SAP物料编号 | 必填，必须与系统物料主数据一致 |
| 送货数量 | 实际入库数量 | 必填，数字格式 |
| 库位编码 | 目标库位编号 | 必填，必须与系统库位数据一致 |
| 批次号 | 零件批次号 | 必填，日期格式 |

非必填列：

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| PN | 零件号（系统自动根据SAP NO填充） |
| 物料描述 | 物料名称（系统自动根据SAP NO填充 |
| 备注 | 备注信息 |

- 收料导入模板：

- 从MES导出收料表格进行导入。

4.两种导入模式

模式一：确认导入（直接导入）

按Excel中的原始数据直接导入，不做任何拆分处理。

适用场景：

- Excel中的数量已经是实际需要打印的数量

- 不需要按标准包装拆分

模式二：拆分导入

系统自动按以下条件分组并拆分：

- 分组条件：供应商代码 + SAP NO + 库位 + 批次号

- 拆分规则：按【最小包装数】自动拆分

拆分示例：

原始数据：SAP NO=10001, 送货数量=550, 最小包装数=200 拆分结果：   - 第1条：数量 200（整包）   - 第2条：数量 200（整包）   - 第3条：数量 150（零头）

适用场景：

- 送货数量较大，需要按标准包装拆分打印

- 每个包装箱需要独立标签

注意: 拆分导入要求【最小包装数】必须大于0，否则无法拆分

5.数据验证规则

导入时系统自动验证以下规则：

| 验证项 | 验证内容 | 错误提示 |
| --- | --- | --- |
| SAP NO | 是否为空，是否存在于物料主数据 | "SAP NO为空" / "XXX物料不存在" |
| 送货数量 | 是否为有效数字 | "送货数量无效" |
| 库位编码 | 是否存在于库位主数据 | "XXX库位不存在" |
| 批次号 | 为空时自动填充当前日期 | 自动处理 |

6.错误处理

- 错误记录：验证失败的记录会标记为错误状态，显示红色以及具体错误原因

- 单条删除：可在操作列点击【删除】移除错误记录

- 批量处理：建议在Excel中修正错误后重新导入

提示: 只有【有效条数】大于0时，【确认导入】和【拆分导入】按钮才可用

5.4.2 创建打印任务

- 点击【创建打印】按钮

- 在弹出的对话框中填写：

  - SAP NO*（必填）: 输入或选择SAP物料编号

  - 单盒入库数量*（必填）: 输入实际入库数量

  - 库位*（必填）: 选择目标库位

  - 零件批次号: 选择零件批次日期。默认当天

  - 备注: 填写备注信息（可选）

- 选择SAP NO后，系统自动填充：

  - 零件号

  - 最小包装数

  - 物料描述

- 点击【确定】保存任务

5.4.3 单条打印

- 在操作列点击【打印】按钮

- 系统自动连接打印机并打印标签

- 打印完成后更新状态为"打印成功"

- 标签编号自动写入RFID芯片

- 点击查询按钮更新打印状态到后台，打印成功的任务在打印列表消失，在打印记录显示。

5.4.4 批量打印

- 在列表左侧勾选需要打印的记录

- 点击【批量打印】按钮

- 系统自动按顺序打印选中标签

- 底部状态栏显示打印进度

- 点击【结束打印】可中断批量打印

注意: 批量打印过程中无法进行其他操作

5.4.5 编辑任务

- 在操作列点击【编辑】按钮

- 修改需要更新的字段

- 点击【确定】保存修改

5.4.6 删除任务

- 在操作列点击【删除】按钮

- 确认删除操作

- 任务从列表中移除

5.5 分页功能

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 首页 | 跳转到第一页 |
| 上一页 | 向前翻一页 |
| 下一页 | 向后翻一页 |
| 末页 | 跳转到最后一页 |

页面信息显示格式：显示第 1-10 条，共 100 条

6. 打印记录查询

6.1 页面概述

打印记录页面用于查询历史打印任务，包含更详细的打印信息。

6.2 查询条件

| 条件项 | 说明 |
| --- | --- |
| SAP NO | SAP物料编号 |
| 零件批次号 | 零件生产批次号 |
| 库位号 | 仓库库位编号 |
| 标签编号 | RFID标签编号 |
| 打印时间 | 实际打印的日期范围 |
| 打印员 | 执行打印操作的用户 |

6.3 记录详情

列表显示字段比入库标签页面更多：

| 列名 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务编号 | 系统内部任务ID |
| 零件号 | 零件编号 |
| SAP NO | SAP物料编号 |
| 物料描述 | 物料名称 |
| 最小包装数 | 标准包装数量 |
| 单盒入库数量 | 实际入库数量 |
| 批次号 | 打印批次号 |
| 标签打印状态 | 打印成功/打印失败 |
| 标签编号 | RFID标签编号 |
| 库位 | 目标库位 |
| 创建时间 | 任务创建时间 |
| 创建用户 | 创建任务的用户 |
| 打印时间 | 实际打印时间 |
| 打印员 | 执行打印的用户 |
| 打印机 | 使用的打印机名称 |

6.4 查看详情

- 在操作列点击【详情】按钮

- 弹出窗口显示完整任务信息

- 查看后点击关闭按钮返回

7. 常见问题与故障排除

7.1 登录问题

Q: 登录时提示"网络错误"

解决方法:

- 检查电脑网络连接是否正常

- 确认后台服务是否运行

- 联系管理员检查服务器状态

Q: 忘记密码怎么办

解决方法: 联系系统管理员重置密码

7.2 打印机问题

Q: 状态栏显示"打印机未连接"

可能原因及解决:

| 现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 红色指示灯 | 打印机未连接 | 检查USB线缆连接 |
| 红色指示灯 | 打印机电源关闭 | 开启打印机电源 |
| 红色指示灯 | 驱动程序异常 | 重新安装打印机驱动 |

Q: 点击打印无反应

解决步骤:

- 确认打印机状态为绿色正常

- 检查打印机是否有纸张

- 检查碳带是否安装正确

- 重启程序后重试

Q: 打印内容不清晰

解决方法:

- 检查打印头是否清洁

- 更换新的碳带